ОФЕРТА

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

| Дължина максимална | 11.72 м |
| --- | --- |
| Дължина на корпуса | 11.37 м |
| Дължина по водолинията | 10.17 м |
| Ширина | 3.93 м |
| Водоизместване | 6 600 кг. |
| Газене | 1.76 м |
| Тегло на баластния кил | 1 950 кг. |
| Площ на грота | 31.20 м2 |
| Площ на генуата | 43.2м2 |
| Обща ветрилна площ | 74.4м2 |
| Спинакер | 98м2 |
| Двигател | 40 к.с. |
| Кабини : | 2¦3+Салон+ тоалетни 1¦2 |
| Легла | 6/7 |

КОНСТРУКЦИЯ НА КОРПУСА

Излят корпус от Полиестер GRP, усилен с Twaron в областта на кила.

NPG Гелкот осигуряващ бариера срещу осмоза

Плътен стоманен баластен кил е 1.76м

Полуелиптичен рул, с клетки запълнени с епоксидна пяна. Балерът е от плътна неръждаема стомана .

Палубата е PVC сандвич осигуряваща перфектна изолация

ПАЛУБА

Тикови дръжки върху палубата

Самоотливен котвен сандък със закрепващ болт за веригата.

Носови фитинг с ролка за котвата.

Носови леер от две отделни части с отделни зелена/ червена навигационни светлини.

Кърмови леер със скоба за спасителен кръг, флаг щок, навигационна светлина

Леерни стойки с два реда леерно ограждение.

6 алуминиеви швартови кнехта .

Палубни пробки за вода и гориво.

Пълзун за гротшкота върху рубката.

Обтяжка за гика.

Релси за геноа шкотите с водещи блокове.

Един брой четиришкивен водач за фаловете.

2 x 2 spinlock XT стопори на десния борд.

1 х 30.2 ST фалова лебедка на рубката – десен борд.

2 x 44.2 ST лебедки за геноата.

ВЪОРЪЖЕНИЕ И ПЛАТНА

Алуминиева мачта с 2 краспика

Алуминиев гик с възможност за 2 рифа

Котвена и ходова светлини

Вътрешни фалове на мачтата

Геноа за ролриф с UV протектор

Подвижният такелаж включва фалове за грота и геноата както и шкоти.

Неподвижния такелаж е от неръждаема проволка и хромирани бронзови талрепи.

UV протектор за геноата.

Грот за 2 рифа с банели и торба

КОКПИТ

Седалки от GRP с тиково покритие

Две странични места за багаж под седалките

GRP рулева колонка със място за навигационни прибори

Румпел за аварийно управление под седалката на рулевия

Ръчка за управление на двигателя

Транец отворен в центъра даващ достъп до платформа за къпане

Място за газови бутилки под задната лява седалка

Място за спасителния плот под пода

Душ за кокпита

Неръждаема стълба на кърмата

ПРЕДНА КАБИНА (С ТОАЛЕТНА)

Голямо легло 200см

10см матраци с перящи се калъфи

Танк за вода 280 литра

Място за багаж под леглото

Етажерка по продължение на бордовете

ВЕНТИЛАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ

| Много добра вентилация осигурена от 5 палубни люка: - 1 в предната кабина 50 x 50 - 1 в предната тоалетна 30 x 20 - 1 в салона 50 x 50 - 2 в задните кабини 20 x 20 6 отварящи се финестрина 2 бордови финистрина даващи естествена светлина |  |
| --- | --- |
| Електрическо осветление осигуряващо се от няколко осветителни тела и осветление за четене |  |
| Електрическо осветление осигуряващо се от няколко осветителни тела и осветление за четене |  |

САЛОН

Дивани с облегалки в П-образна форма на десния борд

Ергонометрична форма на диваните с перящи се калъфи

Място за багаж под диваните и зад облегалките

Салонна маса с ракла за бутилки

Пилерс за мачтата от неръждаема стомана

КУХНЯ

Надлъжно разположена в салона на левия борд

Хромирана батерия за течаща вода

Двойна мивка с шкаф

Горен шкаф за микровълнова фурна

Газови горелки – 2бр.+фурна .

Аисбокс – 130 л.с отделни шкафове 12V

Неоново осветление над кухнята

НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Навигационна маса пълен картен размер

Седалка за навигатора с място за съхраняване под нея

Място за карти под навигационната маса

Конзола за навигационни прибори под ъгъл 45 градуса

КЪРМОВИ КАБИНИ

Двойно легло,200см

Матраци с миещи се калъфи с дебелина 10 см

Етажерка по борда

Гардероб с две врати

Достъп до двигателя отзад.

Горивен танк 160 Л.под дясното легло и 160л вода.под лявото

ДВИГАТЕЛ - VOLVO ДИЗЕЛ 29 к.с.

Винт с фиксирана стъпка двулопусен

Шумоизолация

Достъп до двигателя от входа на салона и от задната кабина

Горивен филтър с воден сепаратор

Вентилация на машинното с две вентилационни тръби

Табло с контролни прибори в кокпита

ТРЪБНА СИСТЕМА

2 Плиетиленови танка с капацитет 440 или 320 л за вода според версията 2 или 3 кабини.

Водонагревател 20 л.

Ръчна сантинна помпа за работа от кокпита

Помпа за отпадна вода от банята

Електрическа помпа за сантинни води.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

12V DC захранване

Разпределително табло с предпазители, волтметър

1Х100 Аh стартови акумулатор

1Х100 Аh Сервизен акумулатор

Ключмаса за всеки акумулатор

Пакет круизинг

Електрически винч 1000W за котвата

Кожен калъф на щурвала

Специална обтяжка за гика

Електрическа система за 220V oт брегово захранване

25 Ah зарядно устройство за акумулаторите

Извод за 220V във всяка кабина и салона

Крачна помпа за морска вода при кухнята

Рулетни щори на всеки люк

Стерео радиоприемник , CD и 2 тонколони

Стойка за извънбордов двигател на кърмата

Lazy bag & Lazy Jacks

Основна котва , 4 швартови въжета и 6 кранеца

Сервиз за храна за 6 човека със монограма

РАЗНИ

2 бр.дръжки за лебедките с калъф.

Куфарче на корабособственика с документи на яхтата