FOR SALE

ВЕТРОХОДНА ЯХТА “ЕЛЕНА”

Марка DUFOUR, модел 385 Grand Large

производство: м. юли 2008 г.

- Максимална дължина:			11,72 m

- Дължина на корпуса:			11,36 m

- Дължина по водолинията:			9,84

- Максимална широчина:			3,93 m

- Широчина по водолинията:		3,15m

- Газене:					1,92 m

- Водоизместване в празно съст.:		6,980 t

- Ветрилна площ:				74,10 m²

- Резервоар за гориво:				160 l

- Двигател:					40 hp

- Сертификат по „CE”:			A (океанско плаване)

Конструктори на яхтата са Умберто Фелчи и Патрик Росео.

- КОРПУС
Корпусът на яхтата е изработен от ръчно ламинирана стъклопластика (GRP). Допълнително подводната част е импрегнирана със специални смоли (NPG), като допълнителна бариера срещу осмозата. Палубата е формована инжекционно по “сандвич” технология със специфичен  ПВЦ напълнител, спестяващ значително от теглото на яхтата.

- КОКПИТ, ПАЛУБА И ФИТИНГ
Kокпитът е изцяло покрит с тик. За съхранение на инвентар под седалките са оформени рундуци. Зад шкипера (рулевия) също са монтирани  рундуци, където освен инвентар се помещават спасителни и сигнални средства, отделение за газови бутилки и др. Всички уреди и елементи за управление са разположени максимално ергономично и функционално. Двата щурвала за управление предполагат удобство за управление и допълнително пространство в кокпита.
Комфортът се допълва с ветробран, тента и др.
Котвеното устройство е с електрически шпил.

- ВЕТРИЛНО СТЪКМЯВАНЕ И РАНГОУТ
Рол риф на генуата и “Furling” система на грота (навиване директно в мачтата). Частите на ветрилата, изложени на слънце са с допълнителна UV защита. 
Планирането на рангоута и такелажа са съобразени с осигуряването  на максимален комфорт, удобство и безопасност при работата с ветрилата. Погонът на грота е изведен върху рубката, като с това се осигурява безопасно разстояние на подвижните му части от кокпита и от пътниците. Приложен е вариант на раздвоен ахтерщаг, осигуряващ простор на кърмата.

- ВЕНТИЛАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ
За добрата вентилация на вътрешните помещения са предвидени 5 отваряеми палубни люка с вградени 2 отдушника тип “гъба”. Същите плюс допълнителни финистрини осигуряват достатъчно дневно осветление в салона и в кабините. Оборудването е допълнено с противокомарни мрежи, пердета и щори.

- ИНТЕРИОР, КОМФОРТ
Вътрешното пространство е изработено от масивни елементи на махагон от разновидност “Moabi”. Пайолите (плитовете) са също в цвят “Moabi”, но от естествен ламинат. Всички врати към кабините са с възможност за задържане в отворено състояние.
Яхтата разполага с две тоалетни от т.н. “морско” изпълнение. В помещенията са монтирани мивка и душ с директно осушаване от ел. помпа. Монтиран е ел. бойлер 220в, с възможнозност за загряване при работа на двигателя. На кърмата е има допълнителен “летен” душ. Резервоарите за сладка вода са с обем 420л.
Кухнята е  удобно разположена срещу масата в каюткомпанията с голям плот и включва 2 газови котлона, фурна, микровълнова печка, хладилник. Голям U-образен диван е разположен около маса, която лесно се трансформира в легло.
Кабините са 3 с двойни легла с дюшеци с 10 см дебелина. Дамаска от материя, позволяваща почистване.

- ДВИГАТЕЛ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
Двигателят на яхтата е Volvo Penta 40 кс. със “Sail-drive” трансмисия. а винтът e сгъваем. Гарантирано е лесно обслужване, като е осигурен достъп от три страни на двигателя.
Контролните уреди и управлението са изведени на максимално близко и удобно за шкипера (рулевия) място. Включени са тахометър и брояч на часовете на работа на двигателя.
Резервоарът за гориво е с капацитет 160 л.

- ЕЛЕКТРОНИКА
Навигационното оборудване на яхтата включва пълна гама уреди марка “Raymarine”: стационарноУКВ с DSC, радар, автопилот, ветромер, лаг, лот, GPS, два компаса. 
Пред щурманската маса освен мултифункционалния цветен дисплей “C70” е монтиран и репитер “C60 Graphics”, дублиращ показанията на уредите в кокпита.
CD player +радио с допълнителни тонколони в кокпита.

- СПАСИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Пълен комплект спасителното обрудване за 8 лица. 8 местен спасителен плот марка “Plastimo”. Комплект пиротехника. Радарен отражател.
Включени са надуваемо динги “Qucksilver” с мотор Yamaha 4hp.

ЦЕНА: EUR155000 без начислен ДДС

Яхтата е на разположение за оглед и “test drive” на Морска гара Варна 
За контакти и информация: тел. 0887 303728, 0888 211010